电路基础实验  六

实验名称  单相交流电路及功率因数的提高

一 实验目的

- 通过RL串联电路掌握单相交流电路的电压、电流、复阻抗之间的相量关系、有效值关系;

- 熟悉日光灯电路的组成，各元件的作用及日光灯的工作原理，学会日光灯电路的连接，了解线路故障的检查方法;

- 掌握交流电路的电压、电流和功率的测量方法;

- 掌握提高感性负载功率因数的方法.

二 实验原理

2.1 单相交流电路

图2-1 日光灯电路及其等效电路

镇流器是一个铁心线圈，其电感L比较大，而线圈本身具有电阻R1.日光灯在稳态工作时近似认为是一个阻性负载R2.镇流器和灯管串联后接在交流电路中，可以把这个电路等效为RL串联电路.

图2-2 UI相量图

对图2-1电路，有以下特性：

日光灯管等效电阻： R2=URI

电路消耗的有功功率：P=UIcosφ=I2R1+R2

镇流器的等效电阻：R1=PI2-R2

镇流器的等效复阻抗模： ZRL=URLI

镇流器电感线圈的感抗：XL=ZRL2-R12

电感线圈的电感：L=XL2πf

镇流器的功率因数：cosφL=R1ZRL

电路的功率因数： cosφ=PUI

2.2 功率因数

因镇流器本身的电感较大，故整个电路的功率因数较低，为了提高电路的功率因数，可以在日光灯两端并联电容.

并联电容后电路的总电流.由于电容的无功电流抵消了一部分日光灯电流中的感性无功分量，所以总电流将减小，电路的功率因数被提高.由于电源电压是固定的，并联电容器并不影响感性负载的工作状态，即日光灯支路的电流、功率和功率因数并不随并联电容的大小而改变，仅是电路的总电流及总功率因数发生变化.

提高电路的功率因数能够减小供电线路的损耗及电压损失，提高电源设备的利用率而又不影响负载的工作，所以并联电容器提高电路的功率因数的方法被供电部门广泛采用.

如果要将功率因数cosφ提高到cosφ'，所并联电容的大小计算如下:

cosφ=PUI   cosφ'=PUI'  C=PωU2tanφ-tanφ'

其中各参数含义如下

φ 为原电路的功率因数角;φ' 为提高功率因数后的功率因数;ω= 2πf 为电源的角频率.

三 实验设备

交流电压表;交流电流表;功率表;自耦调压器;日光灯管;镇流器;启辉器;各型号电容器;电流插座.

四 实验内容及数据

4.1 连接电路

图4-1 实验电路图

如图4-1所示连接电路，注意功率表和电流插座的接线方法.

4.2 电压相量关系

反复检查后接通实验台电源，调节自耦调压器的输出，使其输出电压缓慢增大，直到调至额定电压220V，测量有功功率P，日光灯支路电流I，电源电压U，镇流器电压URL，灯管电压UR等值.记录数据.

| 测量数值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工作 | P(W) | cosφ | I(mA) | U(V) | URL(V) | UR(V) |
|  | 31.2 | 0.5 | 0.277 | 220 | 174.8 | 91.17 |

表4-1 实验数据

4.3 电路功率

并联不同值的电容，读取功率表、电压表读数.通过一只电流表和三个电流插座分别测得三条支路的电流.记录数据.

| 电容C(μF) | P(W) | cosφ' | U(V) | I总(mA) | IRL(mA) | IC(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.47 | 31.50 | 0.57 | 220.2 | 0.249 | 0.276 | 0.030 |
| 1.0 | 31.61 | 0.65 | 220.0 | 0.221 | 0.276 | 0.068 |
| 2.2 | 31.92 | 0.86 | 220.3 | 0.169 | 0.277 | 0.152 |
| 4.3 | 32.55 | 0.90 | 221.4 | 0.162 | 0.280 | 0.300 |
| 5.3 | 32.92 | 0.74 | 222.0 | 0.202 | 0.280 | 0.371 |
| 6.3 | 33.14 | 0.56 | 222.0 | 0.267 | 0.280 | 0.457 |

表4-2 实验数据

4.4 数据处理

- 根据4.2节额定电压工作时的实验数据计算R1,L,cosφL,R2的值;

- 根据4.2节额定电压工作时的实验数据计算φ和φL，绘制电压相量图，验证相量形式的基尔霍夫电压定律;

- 根据4.3节实验数据计算并联不同电容时功率因数角φ和φ’，绘制电流相量图，验证相量形式的基尔霍夫电流定律;

- 讨论改善电路功率因数的意义和方法.

五 数据分析

5.1 计算R1,L,cosφL,R2

据2.1节公式和4.2节数据，有计算值

R2=URI=91.170.277Ω=329.13Ω

R1=PI2-R2=31.20.2772-329.13=77.50Ω

ZRL=URLI=174.80.277Ω=631.05Ω

XL=ZRL2-R12=631.052-77.502Ω=626.27Ω

L=XL2πf=626.272π50H=1.99H

cosφL=R1ZRL=77.50631.05=0.12

| 计算值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1(Ω) | L(H) | cosφL | R2(Ω) |
| 77.50 | 1.99 | 0.12 | 329.13 |

表5-1 计算值记录

5.2 验证相量形式的基尔霍夫电压定律

据4.2节和5.1节数据，有
φ=arccos(cosφ)=60°

φL=arccoscosφL=83.11°

绘制电压相量图如图5-1所示.

图5-1 电压相量图

注意到URL和UR的向量和与U接近，但没有完全重合.在误差范围内可以认为上图符合相量形式的基尔霍夫电压定律.

存在误差可能因为:

元件非理想，镇流器不能看做纯电感，存在铁损和铜损，也可能有非线性;

相位角计算时存在近似，角度不够精准;

实验电路中的导线接触电阻、环境电磁干扰等因素可能引入额外阻抗;

交流电压表、电流表存在误差.

5.3 验证相量形式的基尔霍夫电流定律

据4.3节数据，有

| 电容(μF) | cos φ' | φ'(°) |
| --- | --- | --- |
| 0.47 | 0.57 | 55.25 |
| 1 | 0.65 | 49.46 |
| 2.2 | 0.86 | 30.68 |
| 4.3 | 0.90 | 25.84 |
| 5.3 | 0.74 | 42.27 |
| 6.3 | 0.56 | 55.94 |

表5-2 功率因数角

不妨验证C=4.47μF时的数据，有绘制电流相量图如图5-2所示.

图5-2 电流相量图

注意到IRL+IC和I总相接近，但相位还有一定差距.通过并联电容，总电流模值减小，显著降低线路损耗，验证了无功补偿的实际效果.

5.4 改善电路功率因数的意义和方法

能够降低线路损耗，据P损=I2R，并联电容后能减小I总,减少电能浪费;

提高有功功率，增大电源设备利用率，改善电压稳定性.

最常用并联电容法，也有同步调相方法.

六 思考题

6.1当日光灯上缺少了启辉器时，人们常用一根导线将启辉器的两端短接一下，然后迅速断开，使日光灯点亮或用一只启辉器去点亮多只同类型的日光灯，这是为什么？

利用镇流器的电感特性制造电流突变，产生瞬时高压脉冲，完成灯管的启动.

6.2 为了改善电路的功率因数，常在感性负载上并联电容器，此时增加了一条电流支路，试问电路的总电流是增大还是减小，此时感性支路的电流和功率是否改变？

在感性负载上并联电容器后，电路的总电流减小.

镇流器和电容器一个为感性无功分量，一个为容性无功分量，两者相位相反，抵消部分电流，总电流的模减小.

感性支路的电流和功率均不改变.

并联电容器后，电源电压U保持不变，感性支路的阻抗不变，电流不变.又电阻不变，则功率不变.

6.3 提高线路功率因数为什么只采用并联电容器法，而不用串联法？所并联的电容器是否越大越好？

并联法时感性负载的电流和功率均不变，电容仅用于补偿无功电流，提高功率因数.串联电容器会与负载分压，改变负载电压，影响负载性能.且RLC可能组成谐振电路，功率因数提升少.

电容不是越大越好.过大时呈过补偿，容性无功分量占主导，电路由感性转换为容性电路，反而降低功率因数.

6.4 本节实验中，为了改善功率因数，分别并联了六组容值由小到大不等的电容，对应的功率因数是否也随之由小到大的变化？如果不是，分析原因

不是.

电路经历了由欠补偿到恰好补偿再到过补偿的变化.在C=4.3μF 时达到最大值，之前为欠补偿，感性无功电流为主导，功率因数随电容的增大而增大;

存在某一时刻C=PωU2tanφ-tanφ'，感性与容性恰好完全抵消，此时功率因数最大;

之后容性无功分量占主导，电路由感性转换为容性电路，反而降低功率因数.

6.5 结合实验简述日光灯的原理

日光灯的工作原理可分为启动阶段和工作阶段，核心元件包括镇流器、灯管和启辉器.

通电后，启辉器内部的双金属片受热膨胀闭合，电流流经镇流器与灯丝，加热灯丝并释放电子.此时灯管尚未导通，电流通过预热电路;

启辉器冷却后双金属片断开，镇流器因电流突变产生瞬时高压脉冲，电离灯管内气体;

灯管电离后，电流通过镇流器和灯管，稳定工作.灯管内的紫外线激发荧光粉发光，电能转化为光能.