电路基础实验  七

实验名称  三相交流电路电压、电流和功率的测量

一 实验目的

- 加深理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系;

- 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法，验证这两种接法时线、相电压及线、相电流之间的关系;

- 充分理解三相四线供电系统中的中线;

- 学习、掌握用二瓦计法测量三相电路的有功功率.

二 实验原理

2.1 三相负载

图2-1 三相负载的Y形联结(a)与△形联结(b)示意图

三相负载可接成Ｙ形联结(图2-1a)或△形联结(图2-1b), △形联结又包括有中线和无中线两种情况.

相电压：电源或负载各相的电压称为相电压;

线电压：端线之间的电压称为线电压;

相电流：流过电源或负载各相的电流称为相电流;

线电流：流过各端线的电流称为线电流.

图2-2 三相负载的Y形联结

图2-3 三相负载的△形联结

对于首尾端标记，旧的标准中，首端常记为A、B、C;尾端常记为X、Y、Z;新的标准中，首端常记为U1、V1、W1;尾端常记为U2、V2、W2.

2.2  Y形联结

如图2-2，当三相负载对称时，有
UL=3UP

IL=IP

此时流过中线的电流I0=0，可以省去中线;

当三相负载不对称时必须采用三相四线制接法，即Y形接法.而且中线必须牢固联接，以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变.倘若中线断开，会导致三相负载电压的不对称，致使负载轻的那一相的相电压过高，使负载遭受损坏;负载重的一相的相电压又过低，使负载不能正常工作.

2.3 △形联结

如图2-3，当三相负载对称时，有
IL=3IP

UL=UP

则△形联结没有中线;

当三相负载不对称时，有
IL≠3IP

但只要电源的线电压U_L对称，加在三相负载上的电压就仍是对称的，对各相负载工作没有影响.

2.4 二瓦计法测量功率电路

图2-4 二瓦计法电路

如图2-4，在三相三线制电路中，通常用两只功率表测量功率，其中功率表W1和W2的读数分别为P1和P2.三相电路的总功率等于P1与P2的代数和.

其中有
P1=UACIAcosφ1

P2=UBCIBcosφ2

P=P1+P2

三 实验设备

交流电压表;交流电流表;三项自耦调压器;三相灯组负载;电流插座.

四 实验内容及数据

4.1 三相负载Y形联结(三相四线制供电)

图4-1 实验电路图

将三相调压器的旋柄置于输出为0V的位置(即逆时针旋转到底)，将交流电压表接到调压器的输出端.开启实验台电源，调节调压器，使输出的三相电源的线电压为220V(即相电压为127V).

关闭电源开关，如图4-1所示连接实验电路.

分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、线电流、中线电流、电源与负载中点间的电压.记录所测数据.观察各相灯组亮暗的变化程度，特别要注意观察中线的作用.

| 测量数据 负载状态 | 开灯数量 |  |  | 线电流(mA) |  |  | 线电压(V) |  |  | 相电压(V) |  |  | 中线电流Io (mA) | 中点电压UNo (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A相 | B相 | C相 | IA | IB | IC | UAB | UBC | UCA | Uax | Uby | Ucz |  |  |
| Y0接对称 有中线 | 3 | 3 | 3 | 246 | 240 | 235 | 217.7 | 214.7 | 213.4 | 124.6 | 126.7 | 122.4 | 0 |  |
| Y接对称 无中线 | 3 | 3 | 3 | 244 | 240 | 236 | 217.3 | 214.7 | 213.6 | 123.1 | 126.5 | 123.8 |  | 1.689 |
| Y0接不对称 有中线 | 1 | 2 | 3 | 88 | 159 | 235 | 219.1 | 215.4 | 215.0 | 126.1 | 127.5 | 122.8 | 128 |  |
| Y接不对称 无中线 | 1 | 2 | 3 | 100 | 169 | 194 | 219.2 | 215.1 | 215.4 | 163.7 | 141.3 | 80.82 |  | 46.61 |
| Y0接有中线 B相断开 | 1 | 0 | 3 | 88 | 0 | 236 | 220.8 | 216.4 | 215.0 | 126.3 | 128.8 | 122.4 | 205 |  |
| Y接无中线 B相断开 | 1 | 0 | 3 | 110 | 0 | 111 | 220.7 | 217.0 | 215.4 | 198.5 | 209.1 | 163.3 |  | 109.2 |

表4-1 实验数据

4.2 三相负载△形联结(三相三线制供电)

图4-2 改接电路图

关闭电源开关，如图4-2改接线路，记录数据.注意三角形连接时没有中线.

| 测量数据 负载状态 | 开 灯 数 量 |  |  | 线电压=相电压(V) |  |  | 线电流 (mA) |  |  | 相电流 (mA) |  |  | 二瓦计 (W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B相 | B-C相 | C-A相 | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA | P1 | P2 | P总 |
| 三相平衡 | 3 | 3 | 3 | 215.4 | 213.1 | 211.5 | 550 | 553 | 536 | 324 | 311 | 310 | 101.2 | 101.5 | 202.7 |
| 三相不平衡 | 1 | 2 | 3 | 219.7 | 214.8 | 214.1 | 384 | 286 | 449 | 116 | 208 | 311 | 79.95 | 57.77 | 137.7 |

表4-2 实验数据

4.3 数据处理

- 验证对称三相电路中的关系.

- 用实验数据和观察到的现象，总结三相四线供电系统中的中线作用.

- 不对称△形联结的负载，能否正常工作？实验是否能证明这一点？

五 数据分析

5.1 验证对称三相电路关系

据表4-1中数据，有

在Y0接中线且对称时，测量各处线电压近似相等，均值UL=215.3 V,各个相电压也近似相等，均值UP=124.6 V, 3 UP=215.8 V ，满足
UL=3UP
中线电流I0=0，各处线电流对称而近似相等，符合理论预期;

在Y不接中线且对称时，测量各处线电压接近，各个相电压也接近，满足UL=3UP，此时不应测得中点电压，但实测有UN0=1.689V，可能由于负载不完全对称导致中性点偏差，但在误差范围内可以认为其满足对称的三相电路关系.

据表4-2中数据，有

在三相对称接法时，测量各处线电流近似相等，均值IL=545 mA, 各个相电流也近似相等，均值IP=315 mA,3 IP=545.6 mA，满足
IL=3IP
各处电流对称而近似相等,符合理论预期.

5.2 三相四线供电系统中中线作用

三相四线供电系统中，中线用来保持中性点的零电位，使得各负载不对称时各相电压仍然对称.

据表4-1中数据，有

在Y0接中线不对称时，有相电压仍保持对称近似相等;在Y接五中线不对称时，有相电压明显偏移，C相电压下降，A相电压升高.这表明中线在对称系统中可省略，在不对称系统中不可省略，中线保持各负载不对称时各相电压对称而能正常工作，防止设备损坏.

5.3 不对称△形联结工作状态

不对称△形联结的负载能正常工作.

据表4-2，有线电压=相电压，线电压对称而等于额定电压，负载工作不受影响，此时负载可以正常工作;但据表中数据，在负载不平衡时，线电流和相电流存在偏差.

六 思考题

6.1查阅资料，了解三相电源相序的测定方法，简述测定原理、测定器材、测定步骤

图6-1 灯泡-电容法测定相序电路图

三相电源相序指三相电压(A、B、C)达到峰值的顺序，分为正序(A-B-C)和逆序(A-C-B)，可以通过观察负载响应(也即灯泡亮度)判断相序，该方法称为灯泡-电容法.

6.1.1 测定原理

测定电路如图6-1.此时中性点电压
UN’N=UAjωC+UBG+UCGjωC+2G

B相灯泡承受电压
UBN’=UBN-UN’N

C相灯泡承受电压
UCN’=UCN-UN’N

此时
UBN’>UCN’

未知相序时，不妨设定A相为电容，则B相灯泡灯光比C相亮，也即灯光亮的一项为B相，灯光暗的为C相.

6.1.2 测定器材

三相交流电源;电容;白炽灯两只;导线若干.

6.1.3 测定步骤

如图6-1，假定一相为A相，连接电路，A相为电容，则B相灯泡灯光比C相亮，以此确定一次BC相;将电源线任意调换两相，重新接入电路，观察灯泡的亮暗状态，再次确定BC相;综合结果，得出三相电源的ABC相相序.

6.2 对于三相对称负载的Y形联结，如何证明UL=3UP;对于三相对称负载的△形联结，如何证明IL=3IP

对于三相对称负载的Y形联结，有设相电压分别为UA,UB,UC，相差各为120°，且满足UA+UB+UC=0;

线电压定义为两端线之间电压，有UAB=UA-UB;

据对称性，有UA=UB=UC=UP.

则据矢量运算法则，有
UL=UAB=UP2+UP2+2UP2cosθ=3UP

对于三相对称负载的△形联结，有设相电流分别为IAB,IBC,ICA，相差各为120°，且满足IAB+IBC+ICA=0;

线电流定义为两端线之间电流，有IA=IAB-ICA;

据对称性，有IAB=IBC=ICA=IP;

则据矢量运算法则，有
IL=IA=IP2+IP2+2IP2cosθ=3IP

6.3 对于三相四线制电路，能否在中线上安装保险丝？为什么

三相四线制电路不能在中线安装保险丝.

中线为三相不对称负载提供电流回路，使得各相电压保持对称，若中线断开，中性点电位会因负载不平衡而发生偏移，导致部分相电压升高，部分相电压降低，这种现象易造成设备无法正常工作，高电压相的电器还容易被烧毁而引发事故，因此严格禁止在中线安装保险丝.

6.4 用数学方法证明二瓦计法，即三相电路的总功率等于两块功率表示数的代数和

如图2-4，在三相三线制电路中无论对称与否，均可以使用二瓦计法测量三相功率.

设三相负载吸收的复功率为S,两个功率表的读数分别为P1和P2，据功率表的工作原理，有
P1=ReUACIA*

P2=ReUBCIB*

所以
P1+P2=ReUACIA*+UBCIB*

因为UAC=UA-UC, UBC=UB-UC，IA*+IB*+Ic*=0，代入上式，有
P1+P2=ReUAIA*+UBIB*+UCIC*=ReSA+SB+SC=ReS

而ReS表示三相负载的有功功率，现在证毕，即三相电路的总功率等于两块功率表示数的代数和.

6.5 查阅资料，了解除二瓦计法外还有那些测量三相电路功率的方法，简述测量方法和各自适用的情况

6.5.1 三瓦计法：

使用三个单相功率表分别测量三相四线制系统中各相的有功功率，总功率为三个功率表读数之和，也即P=PA​+PB​+PC​.若负载对称，只需测量一相功率后乘以3即可.

可用于三相四线制系统，无论负载是否对称均可运用三瓦计法，不对称时不能运用二瓦计法;不对称负载时需分别测量各相功率，如家庭用电、工业三相四线配电系统.

6.5.2 无功功率测量的三表跨相法

使用三只功率表，电流线圈分别串入三相线，电压线圈跨接于其他两相.总无功功率为三表读数之和乘以13，也即Q=13PA+PB+P3.

可用于对称或不对称三相电路的无功功率测量，如含容性或感性负载的电网.

6.5.3 数字式综合测量法：

采用数字功率分析仪对三相电压、电流进行同步采样，通过对瞬时功率积分计算总功率.可以进行有功、无功、视在功率的测量.

可用于任意波形和非线性负载的三相电路，如变频器输入输出端、电力电子设备.