电路基础实验  三

实验名称  叠加定理与戴维宁定理的验证

一 实验目的

- 加深对线性网络中叠加定理与戴维宁定理的理解，用实验数据验证这两个定理.

- 学习线性有源二端网络等效电路参数的测量方法.

二 实验原理

2.1 叠加定理

图2-1 叠加定理示意图

根据线性电路的叠加定理，当多个独立电源共同作用时，任意支路的响应(电流或电压)等于各独立电源单独作用下在该支路所产生响应的代数和.

当分析某一独立电源的作用时，需对其他独立源进行置零——电压源等效为短路连接，电流源等效为开路状态.该定理的成立条件严格限定于线性时不变系统，且要求电路参数满足叠加性原理.

如图2-1，据叠加叠加定理，有

i1=i1’-i1''   i2=-i2’+i2''   i3=i3’+i3''

u=u’+u''

2.2 戴维宁定理

图2-2 戴维宁定理示意图

含独立源的线性时不变二端电阻网络具有以下等效特性,其端口伏安特性可由理想电压源与等效电阻的串联电路等效代替.其中，理想电压源参数UOC等于端口开路电压，等效电阻Req等于将网络内所有独立源置零后(电压源短路、电流源开路)的输入电阻.

戴维宁定理的适用条件:

- 基本条件:网络需满足线性时不变特性;

- 耦合要求:网络与外电路间不得存在其他耦合关系，如电磁耦合(如互感效应)、受控源耦合(非独立电源相互作用);

- 外电路约束:允许接入非线性外电路，但网络内部必须保持线性.

三 实验设备

直流电压表、电流表;电压源(恒压源);元器件组件;导线若干.

四 实验内容及数据

4.1 验证叠加定理

在实验装置上连接电路，其中Us1连接+12V直流稳压电源;Us2连接电压源+6V直流稳压电源(均以电压表读数为准);连接R3和D 点，不连接二极管VD.

如图4-1规定参考方向，在Us1单独作用，Us2单独作用，Us1和Us2共同作用的情况下分别进行测量，记录数据.

-

-

-

-

+

+

+

+

图4-1 参考方向示意图

图4-2 原电路与分电路示意图

实验数据如下表.

| 叠加原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Us1V | Us2V | I1mA | I2mA | I3mA | UABV | UCDV | UADV | UDEV | UFAV |
| Us1单独作用 | 12.006 | 0.000 | 8.677 | -2.400 | 6.262 | -2.400 | -0.788 | 3.192 | 4.402 | 4.407 |
| Us2单独作用 | 0.000 | 6.007 | -1.195 | 3.604 | 2.389 | 3.602 | 1.186 | 1.217 | -0.609 | -0.608 |
| Us1与Us2共同作用 | 12.007 | 6.007 | 7.479 | 1.202 | 8.652 | 1.201 | 0.395 | 4.410 | 3.793 | 3.798 |

表4-1 实验数据

4.2 验证戴维宁定理

用开路电压-短路电流法测定戴维宁等效电路的UOC和ISC，并通过UOC和UOC的比值求出Req.记录数据.如表4-2.

| 一端口网络 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | UOCV | ISCmA | ReqΩ |
|  | 1.747 | 3.320 | 526.20 |

表4-2 实验数据

令RL=1kΩ，测量RL两端的电压U和流过RL的电流I.

另取直流恒压电源，将其值调为表4-2中测得之UOC，将电阻值调成表4-2中计算所得值Req，构建戴维宁等效电路，重新连接电路.

测量有源一端口网络的外特性，即测量RL两端电压U'和通过RL的电流I'.记录数据.整理U,I,U',I',如表4-3.据表分析是否能够验证戴维宁定理.

| Thevenin定理 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UV | ImA |
| 一端口网络 | 1.161 | 1.149 |
| 等效电路 | 1.137 | 1.142 |

表4-3 实验数据

五 数据分析

5.1 验证叠加定理

根据叠加定理，各支路响应应为独立源单独作用时的代数和.

不妨假设叠加定理成立，则有

对电流I1，有Us1单独作用时I1'=8.677 mA;Us2单独作用时 I2'=-1.195 mA ; 叠加值为
I1'+I1''=7.482 mA
而实测共同作用值为
I1=7.479 mA

则有相对误差
δ=I1'+I1''-I1I1×100%≈0.04%

利用同种方法，可以得到下表.

|  | Us1V | Us2V | I2mA | I3mA | UABV | UCDV | UADV | UDEV | UFAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对误差δ(%) | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.76 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |

表5-1 相对误差

支路的叠加值与实测值的相对误差大都小于0.2%，远低于仪器允差范围.实验数据严格满足叠加定理的线性叠加关系，可以验证定理的正确性.个别微小误差由测量系统的不确定性引起，例如仪器精度不足或电源电压不稳定，不影响定理的验证结果.

5.2 验证戴维宁定理

不妨假设戴维宁定理成立，则有

RL的理论电压和理论电流为
U理论=UOC⋅RLRL+Req≈1.145 V

I理论=UOCRL+Req≈1.145 mA

比较一端口电路与等效电路的 U,I,U',I',U理论,I理论 ,有下表

| U理论 | 1.145 | I理论 | 1.145 | U' | 1.137 | I' | 1.142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 1.161 | I | 1.149 | U | 1.161 | I | 1.149 |
| 相对误差δ(%) | 1.38 | 相对误差δ(%) | 0.35 | 相对误差δ(%) | 2.07 | 相对误差δ(%) | 0.61 |

表5-2 相对误差

数据符合戴维宁等效电路的外特性关系，可以验证戴维宁定理的正确性，微小误差由测量系统的不确定性引起，例如仪器精度不足或电源电压不稳定或接触电阻分压，不影响定理的成立.

六 思考题

6.1 有源二端网络等效参数的测量方法，除了开路电压-短路电流法以外，还有哪些方法？简析原理和适用范围.

[1]外接负载法

原理:通过外接不同负载电阻RL，测量端口电压U和电流I，利用数据拟合伏安特性曲线.等效电阻Req可通过斜率法计算,有
Req=UOC-UI
    当负载开路时U=UOC，当负载短路时I=ISC​.

适用情况:无法直接测量短路电流时(如短路可能损坏设备);需要验证伏安特性线性关系的场景.

[2]半电压法

原理:调节负载电阻RL​，使端口电压U=UOC2​​，此时
RL=Req

适用情况:需快速估算等效电阻，且能精确测量半电压点;适用于实验室环境，操作简便.

[3]电桥法

原理:将网络内所有独立源置零,后使用电桥平衡原理测量等效电阻Req.调节已知电阻使电桥平衡，此时
Req=R已知

适用情况:需高精度测量纯电阻网络(独立源置零后);不适用于含动态元件(如电容、电感)的网络.

[4]小信号扰动法

原理:在端口施加小信号电压或电流扰动(如正弦波)，测量响应并计算阻抗
Req=△U△I

适用情况:高频或动态电路分析;需信号发生器与示波器等仪器.