电路基础实验  三

实验名称  基尔霍夫定律的验证

一 实验目的

- 验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解.

- 掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法.

- 学习检查、分析电路简单故障的能力.

二 实验原理

图2-1 实验电路图

基尔霍夫电流定律和电压定律是电路的基本定律,它们分别描述结点电流和回路电压,即对电路中的任一结点而言,在设定电流的参考方向下,应有 I=0.一般流入结点的电流取负号,流出结点的电流取正号;对任何一个闭合回路而言,在设定电压的参考方向下巡行一周,应有 U=0 ,一般电压方向与巡行方向一致的电压取正号, 电压方向与巡行方向相反的电压取负号.

在实验前,必须设定电路中所有电流、电压的参考方向,如图2-1所示，其中电阻上的电压方向应与电流方向一致.

三 实验设备

直流电压表、电流表;电压源(恒压源，双路0∼30V可调);元器件组件;导线若干.

四 实验内容及数据

4.1 实验内容

按图2-1接线, 图中的电源US1用恒压源I路0∼+3V可调电压输出 端,并将输出电压调到+6V, US2用恒压源II路0∼+30V可调电压输出端,并将输出 电压调到+12V(以直流数字电压表读数为准).

实验前先设定三条支路的电流参考方向,如图中的I1、I2、I3所示,并熟悉线路结构,掌握各开关的操作使用方法.

- 熟悉电流插头的结构

将电流插头的红接线端插入数字电流表的红(正)接线端,电流插头的黑接线端插入数字电流表的黑(负)接线端.

- 测量支路电流

将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出各个电流值.按规定:在结点A,电流表读数为‘+’,表示电流流入结点,读数为‘-’,表示电流流出结点,然后根据图2-1中的电流参考方向,确定各支路电流的正、负号.记录.

- 测量元件电压

用直流数字电压表分别测量两个电源及电阻元件上的电压值，其中测量时电压表的红(正)接线端应插入被测电压参考方向的高电位端,黑(负)接线端插入被测电压参考方向的低电位端.记录.

4.2 实验数据

图4-1 参考方向示意图

据回路电流法，网孔电压参考方向和巡行方向如图4-1所示，则有

| 支路电流I(mA) | I1 | I2 | I3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.945 | 5.999 | -7.911 |

表4-1 支路电流数据

| 各元件电压U(V) | S1 | S2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 6.011 | 12.005 | 0.991 | 5.999 | 4.033 | 0.990 | 1.973 |

表4-2 各元件电压数据

五 数据分析

5.1 理论与实际对比

假定基尔霍夫定律成立，则对图4-1，运用回路电流法分析网孔，有

R1+R3+R4R3R3R2+R3+R5Il1Il2=US1US2

其中

I1=Il1 , I2=Il2  , I3=-Il1-Il2

经计算，得到理论值，有

| 支路电流I(mA) | I1 | I2 | I3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.945 | 5.999 | -7.911 |
| 理论值 | 1.926 | 5.988 | -7.914 |
| 相对误差 | 0.986% | 0.184% | 0.038% |

表5-1 支路电流对比

| 各元件电压U(V) | S1 | S2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 6.011 | 12.005 | 0.991 | 5.999 | 4.033 | 0.990 | 1.973 |
| 理论值 | 6.000 | 12.000 | 0.982 | 5.988 | 4.035 | 0.982 | 1.976 |
| 相对误差 | 0.183% | 0.042% | 0.896% | 0.184% | 0.050% | 0.815% | 0.157% |

表5-2 各元件电压对比

5.2 基尔霍夫定律的验证

5.2.1 验证基尔霍夫电流定律

选取结点A，按题设列基尔霍夫电流方程

I1+I2+I3=0

带入测量值，得到
I1+I2+I3=0.033mA

实验结果没有严格符合基尔霍夫电流定律，但相对误差很小.考虑测量中的偶然误差，可近似认为符合KCL，故可以验证基尔霍夫电流定律正确.

5.2.2 验证基尔霍夫电压定律

选取回路A→F→E→D→C→B,巡行方向选取关联参考方向，电压参考方向选取非关联方向，按题设列基尔霍夫电压方程

-UR1+US1-UR4+UR5-US2+UR2=0

带入测量值，得到

-UR1+US1-UR4+UR5-US2+UR2=-0.003V

实验结果没有严格符合基尔霍夫电压定律，但相对误差很小.考虑测量中的偶然误差，可近似认为符合KVL，可验证基尔霍夫电压定律正确.

5.3 求解电压UEA与UCA

据电阻电路的一般分析方法，又据4.2节中规定的巡行方向及参考方向，有

UEA=-UR4-UR3

UCA=-UR5-UR3

带入测量值，得到

UEA=-5.023V

UCA=-6.006V

或有

UEA=UR1-US1

UCA=UR2-US2

带入测量值，得到

UEA=-5.020V

UCA=-6.006V

可以注意到，基于两种支路选取方法测得的UEA与UCA极为接近，可验证所列电压方程的正确性.

5.4检查分析故障

5.4.1 检查与分析电路故障的方法

- 目测检查：首先确认电源是否开启并连接正确，导线连接是否牢固，元件是否损坏或接触不良;

- 分段排查：将电路通过划定支路、结点等分为若干部分，逐一测量电压或电流，定位异常区域;

- 对比理论值：用电压表测量目标元件两端电压，与理论值对比，若偏差较大，则可能存在短路或断路故障.

- 电流表试测：若某支路电流异常，可断开该支路，检查电流表是否正常，或更换测量点进行验证.

- 元件替换法：怀疑某元件损坏时，用同规格元件替换测试.

5.4.2 查找故障的体会

- 查找故障需要有条理，从整体到局部逐步缩小范围;

- 仪器使用前需校准，避免误判而浪费时间;

- 记录测量数据时需提前确定参考方向.

六 思考题

6.1 在图2-1的电路中，A和D两结点的电流方程是否相同，为什么？

结点A和D的KCL方程不相同.基尔霍夫定律要求每个节点的方程独立反映其连接关系，A和D分别连接不同支路，在电流方向及电路拓扑上不同，则A和D的电流方程实质不相同.

6.2 在图2-1的电路中可以列几个电压方程？它们与绕行方向有无关系？

在图2-1的电路中可列2个独立电压方程. KVL的方程数量由独立回路数决定.图2-1中存在2个网孔，可以列2个独立方程.

方程内电压项的符号由参考方向和巡行方向决定，但方程的数量与绕行方向无关，仅由电路拓扑结构决定.

6.3 实验中，若用指针万用表直流毫安档测各支路电流，什么情况下可能出现毫安表指针反偏，应如何处理，在记录数据时应注意什么？若用直流数字毫安表进行测量时，则会有什么显示呢？

指针反偏可能原因是电流实际方向与表笔极性相反，电源极性接反，电流过大或电流过小或电压表损坏.

如果电流表正常，则应当立即调换表笔方向，检查电路是否连接正确，避免损坏仪表;如果电流表损坏，则应当更换元件.

电流表反偏时电流值为负，需标注负号以记录实际方向.

对数字毫安表，其会直接显示负值，表明电流方向与测量时设定的参考方向相反，需标注负号以记录实际方向.